预案编号：                                版本号：

山东祥通橡塑集团有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：山东祥通橡塑集团有限公司

编制人：  赵逢佩  李勉祥

发布人：  张建鲁

批准日期：2016年5月9日

执行日期：2016年6月1日

山东祥通橡塑集团有限公司

2016年5月

突发环境事件应急预案备案要求

备案编号：

| 单位名称 | 山东祥通橡塑集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 张建鲁 | 经办人 | 李勉祥 |
| 联系电话 | 13695477177 | 传 真 | 2935111 |
| 单位地址 | 济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区祥通工业园内 |  |  |
| 你单位上报的：《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》已于 年 月 日上报我部门，经形式审查，符合要求，予以备案。但要求你单位在落实好预案评估意见的基础上，必须做好以下几项重点工作： 1、定期组织突发环境事件应急演练。在实践中检验预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性，确保预案的实用性、可行性和可操作性。 2、加强人员的培训。通过培训使应急人员能够熟练掌握应急物质器材的使用方法，工作流程，做到职责清楚，责任明确，科学处置突发环境事件。 3、加强环境应急设备的维护保养，定期更新应急物资，始终处于良好的状态，确保在应急条件下能够正常使用。 4、你公司突发环境事件应急领导小组，要定期组织分析环境安全隐患，科学分析企业环境安全形势，通过分析判断，把握环境安全的主动权，采取有效措施，把环境安全隐患杜绝在萌芽状态。 5、定期组织修订完善突发环境应急预案。按照环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，每三年至少修订一次，遇有情况变化应及时修订更新。 备案受理部门（公章） 年 月 日 |  |  |  |

突发环境事件应急预案备案表

| 单位名称 | 山东祥通橡塑集团有限公司 |  |  | 组织代码 |  | 75085552-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 张建鲁 |  |  | 联系电话 |  | 2965111 |  |  |
| 联系人 | 李勉祥 |  |  | 联系电话 |  | 13695477177 |  |  |
| 传真 | 2935111 |  |  | 电子邮箱 |  | sdxiangtong@163.com |  |  |
| 地址 （经纬度） | 济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区祥通工业园内 （东经116.67 北纬35.44） |  |  |  |  |  |  |  |
| 预案名称 | 《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险级别 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位于 年 月 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 预案制定单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预案签署人 |  |  | 报送时间 |  |  |  |  |  |
| 突发环境事件应急预案备案文件目录 |  | 1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。 |  |  |  |  |  |  |
| 备案意见 |  | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 年 月 日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备案编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理部门负责人 |  |  |  |  | 经办人 |  |  |  |

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县**重大环境风险非跨区域企 业环境应急预案 2015  年备案，是永年县环境保护局当年受理的第 26  个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。

各部门、岗位及人员：

为确保公司财产和员工生命安全，降低突发环境事件产生的危害，提高公司及各部门、各岗位、各人员对突发环境事件的处理能力，在事件发生时，能够迅速有效组织实施抢险，防止事件扩大，最大限度地降低人员伤亡和财产损失，根据法律、法规及规范文件的要求，结合本单位实际编制了《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》。希望各部门要认真组织学习，并认真贯彻落实执行。

本预案已编制完成，并通过专家评估，自     年    月    日开始实施。

批准人：

| 山东祥通橡塑集团有限公司 程序文件 |  |  | 文件号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 版本号： |  |  |
|  |  |  | 受控状态： |  |  |
| 标 题：突 发 环 境 事 件 应 急 预 案 |  |  | 共 页 |  |  |
| 修改标记 | 修 改 内 容 | 修改人 |  | 修改批准 | 修改日期 |

企业名称（盖章）：山东祥通橡塑集团有限公司

企业地址：济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区祥通工业园内

法定代表人：张建鲁

编制单位：山东祥通橡塑集团有限公司

联 系 人：李勉祥

联系电话：13695477177

山东祥通橡塑集团有限公司文件

祥通发〔2016〕 05 号

山东祥通橡塑集团有限公司

关于颁布《山东祥通橡塑集团有限公司

突发环境事件应急预案》的通知

各生产车间、仓库，各科室，：

经审核，《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》，经审核符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法》、《国家突发环境事件应急预案》、《山东省突发事件应急预案管理办法》、《山东省环境保护厅突发环境事件应急预案》等国家有关法律、法规及其它要求，符合国家有关的法律、法规及其他要求，能够有效指导电厂环境应急预案管理工作。现予以颁布，望各车间、仓库、科室严格遵照执行。

1．《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》是指导突发环境事件应急活动的纲领性文件，山东祥通橡塑集团有限公司全体员工必须严格遵守，以保证应急管理活动的正常运行，确保电厂环境目标的实现。请各车间、部室加强应急预案培训和演练，确保广大职工熟练掌握应急处置相关知识，提高处置各类突发环境事件的能力。

2．《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》由济宁富美环境研究设计院有限公司工程师负责组织编写，经专家评审后颁布、实施。

3．《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案 》作为山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案，每年制定应急救援预案培训计划，由公司总指挥负责组织应急预案的培训，副总指挥负责组织应急预案的演习。

4．应急预案至少每3年修订一次。当隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化；生产工艺和技术发生变化；周围环境发生变化，形成新的重大环境因素；应急组织指挥体系或者职责已经调整；依据的法律、法规、规章和标准发生变化；应急预案演练评估报告要求修订；应急预案管理部门要求修订时，应当及时予以修订。

5．应急预案根据规定向集团公司、政府有关部门备案；修订后应当及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照报备程序重新备案。

6．为了维护应急预案的权威性、系统性，各部门、车间必须妥善保管相关文件，并认真作好记录，为应急预案的实施提供有效证据。

本预案于2015年5月9日正式发布，2015年6月1日起正式执行。

二○一五年5月9日

目    录

1	总则	1

1.1	编制目的	1

1.2	编制依据	1

1.3	适用范围	4

1.4	指导思想和工作原则	4

2	公司基本情况介绍	6

2.1	公司概况	6

2.2	公司产品方案	6

2.3	公司周边环境状况及环境敏感点	13

3	环境风险分析	15

3.1	环境风险因素识别	15

3.2	可能发生的重大环境事件及后果	17

4	应急组织结构及职责	19

4.1	应急组织结构	19

4.2	应急领导小组与职责	19

4.3	现场指挥机构与职责	20

4.4	应急小组及其职责分工	21

5	预防与预警机制	22

5.1	预防机制	22

5.2	预警机制	26

5.3	信息报告与处理	27

5.4	信息发布	33

6	应急响应	34

6.1	应急响应分级	34

6.2	应急响应程序	36

6.3	与区域联动	37

6.4	应急处置	38

6.5	应急监测	42

6.6	应急终止	44

7	后期处置	46

7.1	现场清理	46

7.2	生产设施恢复	46

7.3	善后处理	46

7.4	调查与评估	46

8	应急保障	48

8.1	应急队伍保障	48

8.2	财力保障	48

8.3	应急物资储备保障	48

8.4	通讯与信息保障	48

8.5	其它保障	48

9	宣传、培训与演习	51

9.1	宣传教育	51

9.2	培训	51

9.3	演习	53

10	责任与奖惩	55

10.1	责任	55

10.2	奖惩	55

11	附则	57

11.1	名词术语和定义	57

12	预案管理	60

12.1	备案的实施	60

12.2	维护与更新	60

13	附件	61

13.1	公司主要突发环境风险物质理化性质、危险性及应急防范措施表	62

13.2	应急通讯录	65

13.3	应急物资储备清单	67

13.4	突发环境事件分级	69

13.5	突发环境事件信息快报表	71

13.6	突发环境事件预警信息发布申请格式	73

13.7	突发环境事件媒体信息发布格式	74

13.8	突发环境事件应急启动格式	75

13.9	突发环境事件应急响应终止申请格式	76

13.10	突发环境事件应急结束宣布格式	77

14	危险废物突发事件专项应急预案	78

14.1	编制目的	78

14.2	适用范围	78

14.3	企业危险源（危险废物）分析	78

14.4	应急组织体系及职责	79

14.5	预防与预警	79

14.6	应急响应	80

14.7	应急处理	81

14.8	其他	81

15	附图	82

15.1	公司地理位置及周边情况示意图	83

15.2	公司地理位置及周边交通路线图	84

15.3	公司周边1000米范围内敏感目标分布图	85

15.4	公司所在区域水系图	86

15.5	公司所在地地下水水源保护地示意图	87

15.6	公司现状图	88

15.7	公司平面布置图及风险源分布	91

15.8	车间内部应急疏散示意图	92

# 总则

突发环境事件具有暴发突然、起因复杂、判断困难、蔓延迅速、危害严重、影响广泛的特点，易产生连锁反应。近年来，随着社会经济的快速发展，突发环境事件时有发生，严重威胁着环境安全。

为减少突发环境事件对公众的环境影响，山东祥通橡塑集团有限公司积极开展环境风险调查，编制突发环境事件应急预案，全力做好突发环境事件的应急保障工作。

## 编制目的

为企业在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施、提高对各类突发环境事件的应急处置能力，明确各岗位的应急工作职能，确保在各类突发环境事件发生时，能够迅速、准确、高效地得到处置，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，特制定本预案。

## 编制依据

### 国家相关法律、法规性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）2014年12月1日起实施;

- 《中华人民共和国消防法》（2009.5.1）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）;

- 《国家突发环境事件应急预案》，（2014年修订）2014年12月29日起实施；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》2006年1月8日起实施；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

- 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号令）；

- 《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

- 《关于加强重点工业污染源环境监管的通知》（国家环境保护总局环 [2006]9号）。

### 地方法规性文件

- 《山东省突发事件应对条例》（省人大常委会公告第120号，2012.5.31）；

- 《山东省突发事件应急预案管理办法》(鲁政办发[2009]56号)；

- 《关于加强南水北调东线工程（济宁段）环境安全防控工作的通知》（济环字[2012]102号）；

- 关于印发《济宁市危险废物规范化管理督查考核工作方案》的通知（济环字[2012]15号）；

- 济宁市人民政府办公室关于印发《济宁市环境空气污染应急预案》的通知（济政办字[2013]40号）；

- 《〈济宁市环境空气污染应急预案〉补充方案》的通知（济政字办字[2014]34号）;

- 《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》（DB37/599-2006）及修改单；

- 国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知（安监总厅管三〔2015〕80号）；

- 山东省人民政府办公厅关于加强危险化学品安全管理工作的通知（鲁政办发明电【2015】58号）。

### 技术依据

- 《国家危险废物名录》(环境保护部令[2008]1号)；

- 《建设企业环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

- 《山东省突发环境事件应急预案》；

- 《济宁市环境保护局突发环境事件应急预案》；

- 《济宁市高新技术产业开发区人民政府突发公共事件总体应急预案》；

- 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（国家安全生产监督管理局危化字[2004]43号）；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第40号令）；

- 《环境污染事故应急预案编制技术指南》（国家环境保护部征求意见稿）；

- 《危险化学品目录（2015版）》；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号）；

- 《空气中有害物质测定方法》（第二版）。

### 其他相关资料

- 公司《山东祥通橡塑集团有限公司年产1000万m2高强度矿用输送带项目环境影响报告书》；

- 公司提供的其他资料。

## 适用范围

本预案仅适用于山东祥通橡塑集团有限公司管理范围内发生的突发性环境污染事件的控制和处置行为，对企业和周边环境造成环境影响时的处理，除放射性事件外，均适用本预案的规定。具体包括以下突发事件：

1、突发环境风险物质贮存、使用过程中发生泄漏等突发性环境事件；

2、火灾等突发性环境事件；

3、设备故障等引发的突发环境事件；

4、危险废物的储存及运输过程引发的突发环境事件。

## 指导思想和工作原则

### 指导思想

遵循预防为主、常备不懈的方针，按照统一领导、分级管理，职责明确、规范有序；坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，制定和完善科学化、规范化、制度化、法制化的高效突发环境事件应急预案；提高山东祥通橡塑集团有限公司应对突发环境事件的能力，保障人民群众的生命财产安全、社会政治稳定和国民经济的持续快速协调健康发展。

### 工作原则

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急力量，引导、鼓励实现一专多能，发挥经过专门培训的环境应急力量的作用。

快速响应，果断处置。突发环境风险物质事故的发生具有很强的突发性，在很短的时间内易对周边自然环境造成重大污染，企业应急指挥中心按照条块结合、分级响应的原则快速、及时启动相应的应急预案，并迅速控制事故的蔓延和扩大。

依靠科学，依法规范。采用先进的应急装备和技术，提高应急处理能力。确保预案的科学性、针对性和可操作性。依法规范应急处理工作。

预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事件应急与预防工作相结合。加强危险源管理，做好突发环境风险物质事件预防、预测、预警和预报工作。开展培训教育，组织应急演练，做到常备不懈。进行社会宣传，提高本公司员工和周边群众的安全意识，做好物资和技术储备工作。

# 公司基本情况介绍

## 公司概况

山东祥通橡塑集团有限公司创建于2003年，位于济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区祥通工业园内，公司北侧为润华汽车城，南侧为凯旋路，西侧为同济路，东侧为长波路桥公司。公司占地面积192213平方米，建筑面积84460平方米，员工总数557人，公司年工作日为310天，车间生产班制为三班运转制，每班工作8小时，行政管理、技术人员采用白班8小时工作制。

公司的地理位置及周边情况示意图详见图14.1。

## 公司产品方案

### 产品种类

公司以生产高强度矿用输送带为主，生产的产品主要包括钢丝绳芯输送带、尼龙输送带、聚酯输送带、阻燃输送带、管状输送带、挡边输送带、提升输送带等。公司现有情况一览表见表2.2-1所示。

表2.2-1  公司现有生产规模

| 序号 | 产品名称 | 产能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳芯输送带 | 400万m2 |
| 2 | 尼龙输送带 | 50万m2 |
| 3 | 聚酯输送带 | 200万m2 |
| 4 | 阻燃输送带 | 200万m2 |
| 5 | 管状输送带 | 80万m2 |
| 6 | 挡边输送带 | 20万m2 |
| 7 | 提升输送带 | 50万m2 |
| 合计 |  | 1000万m2 |

### 原辅材料

表2.2-2  原辅材料一览表

| 名称 | 年耗量（t） | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然橡胶 | 2010 | 袋装 | 炼胶一楼 |
| 丁苯橡胶 | 1580 | 袋装 | 炼胶二楼 |
| 顺丁橡胶 | 650 | 袋装 | 炼胶二楼 |
| 氯丁橡胶 | 1300 | 袋装 | 炼胶二楼 |
| 丁晴胶 | 1010 | 袋装 | 炼胶二楼 |
| 炭黑 | 2760 | 袋装 | 炭黑库 |
| 油料（邻苯二甲酸二辛脂DOP、芳烃油） | 440 | 罐装 | 炼胶二楼 |
| 硫磺 | 158 | 袋装 | 炼胶三楼 |
| NN、EP、锦纶浸帆布 | 2875 | 捆装 | 输送带车间 |
| 钢丝绳 | 3870 | 捆装 | 输送带车间 |
| 其他（配合剂-氢氧化铝、碳酸钙和陶土） | 2575 | 袋装 | 炼胶三楼 |

### 主要设备

表2.2-3  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 炼胶车间 |  |  |  |
| 1 | F270型-密炼机 | F270型 | 2 |
| 2 | 压片机 | XKY-660E型(带翻胶装置) | 4 |
| 3 | 胶片冷却装置 | 胶片宽度：800mm | 2 |
| 4 | 压片机 | XKY-560型 | 1 |
| 5 | 切胶机 | XQL-80 | 2 |
| 6 | 平板硫化机 | QLB-400×400×2 | 1 |
| 7 | 硫化仪 | MDR2000型 | 1 |
| 8 | 粘度计 | MV2000型 | 1 |
| 9 | 电子拉力机 | T2000型 | 1 |
| 10 | 比重仪 | -- | 1 |
| 11 | 地磅 | Q=3t | 1 |
| 输送带车间 |  |  |  |
| 一 | 压延 |  |  |
| 1 | 开炼机 | XK-560型 | 2 |
| 2 | 四辊压延生产线 | φ800×2500mm | 1 |
| 3 | 冷喂料挤出机 | φ250mm L=12D | 3 |
| 4 | 三辊压延生产线 | φ610×1730mm | 1 |
| 5 | 边胶挤出生产线 | φ115 | 2 |
| 6 | 胶片挤出复合生产线 | 挤出机规格：φ200mm L=18D 挤出胶片宽度：2200mm | 1 |
| 7 | 垫布整理机 | XZD-1600 | 1 |
| 二 | 成型 |  |  |
| 1 | 定张力合幅拼缝成型机 | 最大成型宽度：2800mm | 1 |
| 2 | 定张力合幅成型机 | 最大成型宽度：2000mm | 1 |
| 三 | 硫化 |  |  |
| 1 | 分层带五辊鼓式硫化机 | φ1500×1650mm | 1 |
| 2 | 钢丝绳/织物芯输送带两用平板硫化机 | 1.4×10m | 1 |
| 3 | 钢丝绳/织物芯输送带两用平板硫化机 | 1.8×10m | 2 |
| 4 | 钢丝绳/织物芯输送带两用平板硫化机 | 2.6×10m | 1 |
| 5 | 钢丝绳/织物芯输送带两用平板硫化机 | 4×16m | 1 |
| 6 | 成品带复检修补硫化线 | 0.5×1.8m | 1 |
| 7 | 成品带复检修补硫化线 | 3.25×1.3m | 1 |

### 生产工艺

天然胶

图2.2-1钢丝绳输送带生产工艺流程及产污环节示意图

具体生产工艺如下：

1、将生胶和配合剂以一定比例称量后在密炼机内进行混炼；

2、将覆盖胶料和芯胶料根据要求在延压机上压成一定厚度、宽度、长度的胶片；

3、将芯胶合覆盖胶在成型贴合机上贴合成一个整体，待用；

4、在钢丝绳芯输送带生产线的专用机台上，将镀锌钢丝绳挂放在锭子架上并导出；

5、导出的钢丝绳经定位分梳器进入恒张力使全部钢丝绳均匀受力；

6、在冷压成型车上，将前期准备好的复合胶片铺贴在钢丝绳上下方，经过冷压平板机压合成一个整体，并将两侧多余的胶片切掉；

7、经压合好的带胚在无张力状态下送入平板硫化机内再将带胚拉紧拉直，在一定温度压力和时间内胶料进行化学反应，硫化成为成品，经外观检查正常合格后量长切割包装入库。

图2.2-2纺织纤维整芯PVC、PVG输送带生产工艺流程及产污环节示意图

具体生产工艺如下：

1、首先将纺织纤维编制成整体带芯并进行干燥，除去水分；

2、将PVC树脂和配合剂在搅拌罐内搅拌均匀成糊状，注入浸渍槽内，经干燥的带芯浸入浸糊槽内浸渍芯糊，通过真空塔使糊渗透入芯层；

3、浸芯糊后的带体浸入塑化塔内进行塑化（温度185-195℃）；

4、带芯塑化后再进入第二浸糊槽内浸复面糊并进行带表面塑化，又进入第三塑化塔进行补充混合塑化随后在带体表面滚压花纹；

5、塑化完毕后的胶带经水冷却定型长切割卷取包装即成成品。

### 公司产污分析

公司生产过程产污点及污染物处理措施详见表2.2-4。

表2.2-4 公司产污汇总表

| 分类 | 主要污染物 |  |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废气 | 烘胶、切胶、粉碎、称量配料、混炼工序产生的含炭黑粉尘和含非甲烷总烃废气 |  |  | 脉冲式除尘器 |
|  | PVC炼胶工序产生的含炭黑粉尘和含非甲烷总烃废气 |  |  | 由SLD型增塑剂静电净化器处理后再经脉冲式除尘器处理 |
| 生产 废水 | 循环冷却水 |  |  | 循环利用 |
|  | 间接冷凝水 |  |  | 循环补充 |
|  | 设备地面冲洗废水 |  |  | 经污水管网排入高新区污水处理厂处理 |
| 生产固废 | 一般固废 | 含碳黑粉尘 |  | 回收至烘胶、切胶、粉碎、称量配料、混炼工序 |
|  |  | 废边角料 |  | 回收至混炼工序 |
|  |  | 废钢丝绳 |  | 外售综合利用 |
|  |  | 废锦纶绳 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  | 回收至混炼工序 |
|  |  | 包装材料 |  | 外售综合利用 |
|  | 危险废物 | HW08 900-202-08 | 废矿物油 | 委托济南天章润滑油脂厂处理 |
|  |  | HW49 900-041-49 | 废包装桶 | 委托资质单位处理 |
|  |  | HW49 900-041-49 | 废抹布、废手套 | 委托资质单位处理 |

## 公司周边环境状况及环境敏感点

该公司位于济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区祥通工业园内，公司北侧为润华汽车城，南侧为凯旋路，西侧为同济路，东侧为长波路桥公司。

本公司周边无重要建筑物和名胜古迹，没有供水水源及水厂，不在地下水源保护区。（见图14.5）

评价范围内周边企业及敏感目标分布详见表2.3-1及附图14.3，公司周边交通路线图见图14.2，公司所在区域地表水系图见附图14.4。

表2.3-1 敏感目标保护及周边企业一览表

| 分类 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感目标 | 南营村 | N | 850 | 林勉挺 | 13012632988 |
|  | 东杨庄村 | N | 950 | 闫林 | 13355115599 |
| 周边企业 | 润华汽车城 | N | 150 | 罗军 | 0537-2987777 |
|  | 长波路桥公司 | E | 200 | 崔伟 | 0537-5663686 |

图2.3-1  公司周边敏感目标图

# 环境风险分析

## 环境风险因素识别

环境风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等；生产设施风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施、辅助生产设施及生产过程中的次生突发环境事件。

### 物质风险识别

1、突发环境风险物质识别

公司在生产、贮存过程中涉及到的主要突发环境风险物质为油料（邻苯二甲酸二辛脂、芳烃油）、硫磺等。根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），本公司生产及储存过程中所涉及的物质均不在附录B中《突发环境事件风险物质及临界量清单》之列，故本公司突发环境事件风险等级为一般（L）。

表3.1-1 公司突发环境风险物质储存情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 厂区最大储存量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 20t | 2个36m3卧式储罐，一备一用 |
| 2 | 芳烃油 | 15t | 2个30m3卧式储罐，一备一用 |
| 3 | 硫磺 | 1.5t | 袋装，25千克/袋 |

因此，本项目风险源较小，不存在重大危险源，其可能发生的危险主要表现为物料泄漏、火灾等事故。

表3.1-2  公司突发环境风险物质特性一览表

| 名称 | 毒性 | 腐蚀性 | 易燃、爆炸性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性质 | 有害产物 |
| 邻苯二甲酸二辛脂 | 低毒 | 弱腐蚀性 | 易燃；遇明火、高热极易燃烧爆炸 | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 芳烃油 | 低毒 | 弱腐蚀性 | 易燃；遇明火、高热极易燃烧爆炸 | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 硫磺 | 低毒 | 弱腐蚀性 | 易燃；遇明火、高热极易燃烧爆炸 | 二氧化硫 |

2、危险废物

公司危险废物处置情况如下：

表3.1-3 公司危险废物处置方式一览表

| 分类 | 名称 | 废物类别 | 废物代码 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废矿物油 | HW08 | 900-202-08 | 委托济南天章润滑油脂厂处理 |
|  | 废抹布、废手套 | HW49 | 900-041-49 | 委托资质单位处理 |
|  | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 委托资质单位处理 |

管理制度：

（1）建议厂区制定详细的危险废物管理制定，定人定岗，严格管理。

（2）厂区向危险废物集中处置单位转移危险废物时，应当使用严控废物转移联单，联单一式五联，由危险废物集中处置单位的运送人员和厂区管理人员交接时共同核对填写并盖章。同时应向高新区环保局报批危险废物转移计划，申领严控废物转移联单。

### 生产设施风险识别

结合产品生产工艺、生产设备及污染物治理设备，总结本公司环境风险源如下：

表3.1-4  公司生产设施风险识别

| 风险设施 | 主要用途 |
| --- | --- |
| 脉冲式除尘器 | 处理烘胶、切胶、粉碎、称量配料、混炼工序产生的含炭黑粉尘和含非甲烷总烃废气 |
| 由SLD型增塑剂静电净化器处理后再经脉冲式除尘器 | 处理PVC炼胶工序产生的含炭黑粉尘和含非甲烷总烃废气 |

本公司涉及的主要环境风险物质的理化特性、危险特性及应急防范措施具体见13.1。

综上所述，突发环境风险事件主要包括以下内容：

    - 突发环境风险物质泄漏引发的突发环境事件

    - 突发环境风险物质火灾、爆炸引发的突发环境事件

    - 设备故障等引发的突发环境事件

    - 危险废物的储存及运输过程引发的突发环境事件

## 可能发生的重大环境事件及后果

1、油料泄漏的后果分析

公司突发环境风险物质主要有油料（邻苯二甲酸二辛脂、芳烃油），邻苯二甲酸二辛脂采用2个卧式储罐各为36m3，暂存量20t，一备一用；芳烃油采用2个卧式储罐各为30m3，暂存量15t，一备一用。上述物质一旦发生泄漏，其泄漏速率采用《建设企业环境风险评价技术导则》附录A2.1液体泄漏速率的计算公式进行计算，结合表3.1-1公司突发环境风险物质储存情况一览表，计算结果见表3.2-1。

表3.2-1  风险物质泄漏后果分析一览表

| 物质 名称 | 泄漏情况 |  |  | 主要危害元素 | 环境影响 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泄漏量 | 泄漏速率 | 泄漏时间 |  |  |
| 邻苯二甲酸二辛脂 | 6.87t | 11.45 kg/s | 600 s | 废油料、挥发的有机废气、沾有油料的消防砂 | 环境空气 |
| 芳烃油 | 5.18t | 8.64kg/s | 600 s | 废油料、挥发的有机废气、沾有油料的消防砂 | 环境空气 |

根据液体泄漏速率公式计算可知10分钟的邻苯二甲酸二辛脂泄漏量为6.87吨，泄漏速度为11.45kg/s；芳烃油的泄漏速度为8.64kg/s，全部泄漏完的时间为600s。罐区的周边设置有1米高的围堰，围堰的尺寸为40m×4m×1m，当储罐泄露后能够收集，并及时转移，对周边环境的影响较小。

泄漏的突发环境风险物质进入环境后，或在空气中迁移、或进入水体、或进入土壤。泄漏源局部区域少量物料会因沉积或渗透至土壤或地下水，在短时间内会对植物生长造成影响，严重的会污染地下水。

由于风险物质泄漏量较小，不会对附近河流造成污染，但在未采取措施的情况下对周围环境有一定的影响，对人的健康造成危害，引起中毒。所以发生泄漏时，要注意防范对人群的危害。

2、火灾的后果分析

油料（邻苯二甲酸二辛脂、芳烃油）属于易燃液体，硫磺属于易燃固体。遇明火易发生火灾。发生火灾爆炸后进入大气中的主要燃烧产物有一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等，这些物质影响环境空气质量，可能对公司员工及附近居民的身体健康造成危害；火灾爆炸过程中消防产生的废水如果没有得到有效控制，有可能进入外环境，还有可能渗到地下，对附近地下水造成污染；同时火灾爆炸会破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。

3、脉冲式除尘器失效的事故后果

本企业中炭黑粉尘及含非甲烷总烃废气采用脉冲式除尘器处理后经30m高排气筒高空排放，除尘器的除尘效率为可达99%。若除尘设施未启动或效率降低甚至失效有可能导致大气中颗粒物浓度超标，对周围环境造成污染，使其周围人群的身体健康造成严重伤害。

4、危险废物的储存及运输过程中产生的事故后果

公司生产过程产生的危险废物主要有废矿物油、废抹布、废手套等，上述废物均属可燃物质，遇到明火会发生火灾。如果工人操作不当，收集不及时或处理设施没有维护等造成危废堆积，污染土壤和水体，同时产生的异味对周边空气产生影响；危废泄漏时，主要危害是泄漏物排入外环境，对当地地表水、地下水及土壤造成污染。

公司生产过程产生废矿物油、废抹布、废手套等采用桶装，在危险废物的运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车、碰撞等事故，可能将装有危废的桶撒落于地面并且导致桶破，对当地土壤和水体造成影响。如果运至重要河流的桥上出现意外事故，将有危废的桶抛到河流内，将会对当地河流及下游的河水造成污染，进而影响到当地地下水的污染，造成重大环境灾害，对人员造成伤害，对环境造成污染。

# 应急组织结构及职责

## 应急组织结构

本公司的应急组织结构具体见图4-1。

污染源抢修组

人员疏散组

物资供应组

环境监测组

对外联络组

应急专家组

组长

孙步军

组长

周长宽

组长

刘冬梅

组长

常平

组长

赵蓬佩

组长

江建良

应急领导组长/总指挥：姜广涛

应急领导组长/副总指挥：杜允峰

图4-1  应急组织结构

## 应急领导小组与职责

设立突发环境事件应急领导小组：山东祥通橡塑集团有限公司常务副总经理（姜广涛）任总指挥，副总经理（杜允峰）任应急现场副总指挥。

下设污染源抢修组、人员疏散组、物资供应组、环境监测组、对外联络组、应急专家组。进入现场后，各组受前方指挥长指挥。

应急领导小组职责：

（1）组织制定突发环境事件应急预案、演练计划，并定期组织进行演练、评估和修改完善；

（2）负责应急预案体系的建设和运转；

（3）批准发布公司突发环境事件的预警级别；

（4）批准启动公司突发环境事件应急预案；

（5）对公司重大特大突发环境事件处置工作进行统一组织、协调和指挥；

（6）通报发布突发环境事件应急预案与处理的进展情况；

（7）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系；

（8）批准公司突发环境事件应急状态结束。

## 现场指挥机构与职责

### 前方指挥部

进入应急状态后，突发环境事件应急领导小组自动转为突发环境事件应急前方指挥部，公司常务副总经理（姜广涛）任前方指挥长或由总指挥指定人员担任，各应急小组负责人为成员。

### 前方指挥部主要职责

（1）主要担负现场应急指挥工作，及时向指挥部汇报现场情况，现场落实指挥部指令。

（2）根据事件现场情况，初步判断事件的类型和预警级别；向各有关应急监测、处置机构和单位汇报，请求迅速派出事件调查取证和监测先行人员。

（3）跟踪上报突发环境事件的事态变化和处置情况。

（4）负责收集整理突发环境事件的各类有关信息，协调有关部门开展事件的应急处置。

## 应急小组及其职责分工

### 组长/副组长主要职责

1、组长（总指挥）姜广涛的主要职责：

负责全公司的外协工作及组织应急工作小组根据现场研究应急方案；积极配合上级主管部门或地方政府搞好事件的调查工作；定期开展事件应急的研究工作；向各应急部门发布应急指令；接受政府的指令和调动；负责突发环境风险物质意外事件信息的上报工作，向上级及友邻单位通报事件情况，必要时发出应急请求；批准本预案的启动与终止。

2、副组长（副总指挥）杜允峰的主要职责：

协调总指挥指挥工作；总指挥不在时代表总指挥行使职责；确定现场指挥人员；协调事件现场有关工作；负责事件现场应急的具体指挥工作并及时向总指挥通报事件发展趋势和现场处置情况；明确事件状态下各级人员的分工、职责；组建应急队伍、组织应急预案的培训和演练。

### 各应急小组及职责

表4.4-1 各应急小组及职责一览表

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 厂内职务 | 手机 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急总指挥 |  | 姜广涛 | 常务副总经理 | 13505371297 | 前方总指挥 |
| 副总指挥 |  | 杜允峰 | 副总经理 | 13805378585 | 副总指挥 |
| 污染源抢修组 | 组长 | 孙步军 | 设备科科长 | 15953488830 | 组织对损坏的设备、设施全面抢修；根据现场情况，对排水进行堵、截或导流等 |
|  | 组员 | 曹军 | 设备科副科长 | 13505375119 |  |
| 人员疏散组 | 组长 | 周长宽 | 生产部经理 | 13515377869 | 做好人员疏散、隔离和警戒，维护现场秩序；及时转移被困物资 |
|  | 组员 | 王伟 | 生产部经理 | 15953498414 |  |
| 环境监测组 | 组长 | 常平 | 质检部副总经理 | 13792399065 | 配合环境监测单位做好环境监测工作；做好现场抢险后的处置、恢复工作，记录善后处理和存档工作 |
|  | 组员 | 谢保华 | 质检部科员 | 13665479246 |  |
| 物资供应组 | 组长 | 刘冬梅 | 供应部经理 | 15953498418 | 解决抢修抢险工作和恢复生产所需物资的采购和调运；保证所需物资及时送到现场 |
|  | 组员 | 向中华 | 供应部科员 | 13583733758 |  |
| 对外联络组 | 组长 | 赵蓬佩 | 企管部副总经理 | 18266899575 | 与济宁高新区管委会、济宁市高新区环保分局和济宁市高新区经发局联系；根据事件大小向周围单位请求援助；准确报告事件类型、发生时间、地点 |
|  | 组员 | 李勉祥 | 总经办 | 13695477177 |  |
| 应急专家组 | 组长 | 江建良 | 总工程师 | 15953498405 | 协助研究、分析事态，提出应急处置建议或赶赴现场进行技术指导，进行事件后果评价 |
|  | 组员 | 张景杰 | 经理 | 15953498417 |  |

# 预防与预警机制

## 预防机制

### 风险源监控的方式、方法

1、在风险源现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。定期对风险源的处理设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。同时做好维护、保养、检测好记录，并明确相关责任人签字。

2、明确风险源管理的责任人或者责任机构，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

3、对风险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解危险源的危险特性，熟悉安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

4、制定风险源事故应急措施，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。在特殊作业环境中（炼胶车间）设置必要的卫生防护设施，并根据作业特点和防护要求，配置急救箱和个人防护用品。

### 预防措施

#### 突发环境风险物质泄漏的预防措施

1、原辅材料泄漏的预防措施

（1）油料采用罐装，储存于罐区，罐区旁边设有消防沙及锯末。

（2）硫磺存放于炼胶车间，炼胶车间内备有消防沙及锯末。

（3）厂区设置事故应急池（800立方米），将泄漏的废液、冲洗废水等利用手提泵或其他途径转移至事故应急池内暂存，然后送污水处理厂处理。

（4）各原辅材料由专人进行保管，经常巡回检查。

（5）在装卸、使用过程中避免操作不当，防止盛装原辅材料的容器撞破或破裂，导致有毒有害物质泄漏，进入水体环境中，造成地表水体环境污染。

2、危险废物泄漏的预防措施

（1）厂区设置危险废物仓库，并设置危险废物警示牌，地面全部用水泥浇灌，能够防雨、防渗和防外溢。

（2）厂区危废及时清运处理，交有资质部门处理，转运车辆密封，防止泄漏。

（3）厂区配有消防砂、铁锨等应急物资，能够及时清理泄漏物料。

（4）在装卸、使用过程中避免操作不当，防止盛装危险废物的容器撞破或破裂，导致物料泄漏。

#### 火灾、爆炸的预防措施

（1）原辅材料罐区及仓库设现场事件处置方案及安全告示牌及消防设施。

（2）厂区设置一处3000立方米消防水池，能及时提供水源进行灭火等。

（3）罐区设有围堰、消防器材，围堰与应急池设有地沟相通，消防废水能及时转移至800立方米的应急池暂存。

#### 脉冲式除尘器失效的预防措施

（1）定期检查除尘器滤袋，对损坏的滤袋及时更换。

（2）制定严格的工艺技术操作规程和管理制度，对工段操作人员进行定期培训。

（3）选用优质的除尘器筒体，避免除尘器筒体生锈，或筋条有焊疤、毛刺、开焊等，以免加速筒体的机械磨损，导致筒体穿孔、漏气，甚至失效。

（4）正确安装和使用维护除尘器，防止除尘器的筒体发生机械性破损，导致除尘器失效。

（5）除尘设施设专人负责，经常巡回检查，或在除尘器排放口做定期监测，发现异常及时检修。

#### 危险废物的储存及运输过程的预防措施

1、危险废物的储存过程中的预防措施

（1）危险废物及时清运处理，交有资质部门处理，转运车辆密封，防止泄漏。

（2）厂区设置危险废物仓库，并设置危险废物警示牌，并由专人负责，地面全部用水泥浇灌，能够防雨、防渗和防外溢。

（3）厂区配备编织袋、砂子、铁锹等应急物资，能够及时清理泄漏物料。

（4）在装卸、使用过程中避免操作不当，防止盛装危险废物的容器撞破或破裂，导致物料泄漏，进入土壤环境中，造成地表土壤污染。

2、危险废物运输过程的预防措施

（1）废矿物油、废抹布、废手套及废包装桶等危险废物的运输只能委托具有危险废物资质的运输单位承运，并做好转运五联单制度。

（2）运输、装卸危险物质，应当依据有关法律、法规、规章和国家标准的要求并按照危险废物的特性采取必要的安全防护措施。

（3）运输危险物质的容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险物质运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。

（4）通过公路运输危险物质必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超载，指定运输路线，避开敏感目标，不得进入危险物质运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，由公安部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线。

#### 其他预防措施

（1）认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，各级领导和生产管理人员必须重视环境工作。

（2）加强应急能力建设，开展突发环境事件应急演练工作。加强突发环境事件应急监测、应急科研和应急响应系统建设，及时配备各类应急装备，如监测仪器、设备器材、个人安全防护器材等。做好设备、设施及安全防护设施的维护、保养，按设备管理的要求，保障设备完好率符合要求，并稳定在一定的水平。

（3）加强宣传、培训、演练工作，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的环境安全生产知识，熟悉有关环境安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经环境生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业，做好应对突发环境事件的各项准备工作。

（4）建立完善的巡回检查（值守）记录和监控措施，确保巡检人员按时、按要求进行检查巡视。早预防、早发现、早解决。

（5）建立完善的突发环境应急体系，对职工经常进行环境应急知识和器材使用培训，并定期组织演习。应急装备建立档案，设专人负责保管，定期检查，及时更换，确保有效。

## 预警机制

### 预警分级指标

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由高到低依次为：Ⅰ级（红色）、Ⅱ级（橙色）、Ⅲ级（黄色）、Ⅳ级（蓝色）。具体分级标准见附件13.4。

根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。发生一般（Ⅳ级）突发环境事件，启动Ⅳ级预警（蓝色）。

发生较大（Ⅲ级）突发环境事件，启动Ⅲ级预警（黄色）。

发生重大（Ⅱ级）突发环境事件，启动Ⅱ级预警（橙色）。

发生特别重大（Ⅰ级）突发环境事件，启动Ⅰ级预警（红色）。

### 预警行动

（1）当出现危险源异常时，公司内任何部门和个人发现异常，需立即进入预警状态，建议启动相关应急预案，并及时电话或对讲机通知24小时值班调度。(24小时值班电话：15998736594）

（2）当发生任意一种突发环境事件后，岗位人员接到报警后，需及时通知24小时值班调度，若需要社会援助可直接拨打“110”、“119”、“120”等电话，请求社会援助。

（3）24小时值守调度不管以任何方式接到报警后，应立即查明事件原因，及时报告公司突发环境事件应急指挥部（应急领导组长：姜广涛），根据指挥部指示通知各应急小组；提出妥善安置、转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员的建议；针对突发环境事件可能造成的危害，提出封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动的建议。

进入预警状态后，公司突发环境事件应急指挥部应采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各环境应急队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

图5.2-1  突发环境事件预警流程图

## 信息报告与处理

当事件发生后，根据应急预案要求，当事人或发现者及时把信息向值班调度报告，值班调度根据事件情况及时汇报突发环境事件应急指挥部，并进行前期处置，避免事件扩大。应急指挥部根据事件情况及时向上级主管部门报告。

### 信息报告与通知

#### 信息报告方式、要求

应急值班人员（部门负责人）不管以任何方式接到报警后应立即查明事件原因，并及时通告厂区内所有成员立即指令各应急处置小组进入应急状态；并进行转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，进行妥善前处置的措施。公司突发环境事件应急指挥部接到报告，立即指令各应急处置小组进入应急状态。

应急指挥部根据具体情况决定是否向上级主管部门报告，是否需要社会援助。如果需要向上级主管部门报告，请求社会援助，公司应急指挥部应及时用电话通知济宁市高新区环保分局、济宁市高新区经发局，并拨打：“119”、“ 120”、“110”等电话请求社会援助。

#### 信息报告后的处置办法

（1）部门负责人接到通知后立即赶到现场负责应急工作，并随时将现场情况向指挥部领导报告。

（2）紧急情况下，公司值班人员有权按预案要求先处置后汇报。

（3）发生突发环境事件时，现场人员首先控制危害源，避免事件扩大，并立即开展自救和互救。涉及影响社会的环境事件要及时报告主管部门，争取社会援助。

（4）各小组应急工作在厂突发环境事件应急指挥部统一领导下进行，要服从指挥、听从调遣。

### 信息上报

#### 信息上报方式与内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告（终报）三类。表5.3-1  信息上报要求一览表

| 企业 | 事件要求 | 报告方式 | 报告内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初报 | 第一时间上报 | 电话直接报告，但应当及时补充书面报告。书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料 | 突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图 |
| 续报 | 查清突发环境事件有关基本情况后立即上报 | 通过网络或书面报告 | 在初报的基础上报告有关确切数据，并报告事件发生的原因、过程及采取的应急措施等基本情况 |
| 终报 | 突发环境事件处理完毕后立即上报 | 采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告 | 在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况、责任追究等详细情况 |

#### 事件信息上报

当突发环境事件发生后，应急指挥部根据事件情况决定是否向上级主管部门报告，是否需要社会救援。如果需要向上级主管部门报告，请求社会援助，应急指挥部应当及时通知济宁高新区管委会、济宁市高新区环保分局和济宁市高新区经发局，并拨打：“119”、“120”、“110”等电话请求社会救援。

1、公司发生突发环境事件时信息上报

如果公司内突发环境事件初步认定为一般（Ⅳ级）或者较大（Ⅲ级）时，当班人员应在自己能力范围内控制事件的发展态势，得到控制或妥善解决后，报公司应急指挥部备案。

如果公司内突发环境事件初步认定为重大（Ⅱ级）或者特别重大（Ⅰ级）时，公司应急指挥部应在第一时间内向济宁市高新区环保分局报告。

2、企业内部信息上报

（1）当厂区突发环境风险物质泄漏量较小并能及时处理，对厂外无影响时立即启动厂区三级响应程序。一旦发现立即向班组报告，班组可自行解决，解决后逐级向上级管理部门（经理）上报备案。

（2）当厂区物质发生火灾并引发连锁反应后会瞬时间产生有毒有害气体；有害气体主要包括一氧化碳、二氧化硫等，此时由厂区人员先行迅速启动一级响应，在积极采取停车，启动相应的防护和减灾措施、组织人员疏散等措施的同时，应及时上报有关部门，寻求周边企业及社会援助。

（3）当厂区内装置区废气处理设施失效导致各废气浓度严重超标，经环境监测后只要超标就启动一级响应，对周围空气有极严重污染，对周围人群身体健康造成影响，应启动一级应急响应程序，并第一时间内向济宁市高新区环保分局上报。

（4）当生产装置发生事故或出现跑、冒、滴、漏等严重现象时，应立即停车，并启动相应的防护和减灾措施、组织人员疏散等措施，如若对厂界无影响时立即启动厂区三级应急响应程序，一旦发现立即向班组长报告，班组长可自行解决，解决后逐级向上级管理部门上报备案。

总指挥部接到事件报告后，应立即启动相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事件扩大，减少人员伤亡和财产损失，并在1小时内向济宁市高新区环保分局、济宁市高新区经发局报告。报告事件包括以下内容：事件发生单位概况；事件发生的时间、地点以及事件现场情况；事件的简要经过；事件已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。情况紧急时，事件现场有关人员可以直接向济宁市高新区环保分局、济宁市高新区经发局报告。

图5.3-2  突发环境事件应急工作流程图

### 信息上报部门、沟通部门及其联系方式

1、上报部门

| 上报部门 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 济宁市环境监测站 | 0537-2317456 |
| 济宁市高新区环保分局 | 0537-3255759 |
| 济宁市高新区管委会值班室 | 0537-2363017 |
| 济宁市高新区经发局 | 0537-2363121 |

2、联系沟通部门

| 联系沟通部门 |  | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 济宁市高新区消防大队 |  | 0537-2568873 0537-2568875 | - |
| 火警电话 |  | 119 | - |
| 急救中心 |  | 120 | - |
| 公安指挥中心 |  | 110 | - |
| 济宁市第一人民医院急救中心 |  | 0537-2257120 0537-2253107 | - |
| 济宁市第二人民医院急救中心 |  | 0537-2653120 0537-2313642 | - |
| 济宁医学院附属医院急救中心 |  | 0537-2903116 0537-2903636 | - |
| 济宁市高新区污水处理厂 |  | 0537-2081675 | - |
| 济宁市高新技术开发区柳行街道 |  | 3236650 | - |
| 周边企业及村庄应急部门 | 南营村 | 13012632988 | 林勉挺 |
|  | 东杨庄村 | 13355115599 | 闫林 |
|  | 润华汽车城 | 0537-2987777 | 罗军 |
|  | 长波路桥公司 | 0537-5663686 | 崔伟 |

### 信息传递

应急指挥部接到突发环境事件报告后，立即按照应急预案要求，向总指挥报告、请示并立刻传达指令，迅速通知企业内部的其他职能部门；当所发生环境事件影响到其他单位及周边企业或村庄时，应急指挥部及时通过公司电话和请求“110”支援的方式对突发环境事件的情况向周边企业和村庄发布。并由指挥部责成行政部门协作“110”做好舆论信息沟通工作。然后逐级向上级传递信息。

## 信息发布

本厂突发环境事件的信息和新闻发布会，由济宁市高新区管委会组织召开或经济宁市高新区管委会授权后召开，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

1、信息发言人

本公司突发环境事件的信息和新闻发言人由济宁市高新区管委会指定，确保信息准确、及时传递，并根据国家有关法律法规向社会公布。必要时，由新闻管理部门进行指导协调，重大情况报济宁市人民政府决定。

2、信息发布原则

在信息发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是，客观公正，内容详实，及时准确。

3、信息发布形式

信息发布形式主要包括接受记者采访，举行新闻发布会，向媒体提供新闻稿件等。

# 应急响应

## 应急响应分级

本公司根据突发环境事件的危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将响应级别分成如下三级：①一级：完全紧急状态；②二级：有限紧急状态；③三级：潜在紧急状态。事件的影响范围和可控性取决于所处理事件的类型，如：物料泄漏等事件的可能性大小，事件对人体健康和环境安全的即时影响程度，事件对外界环境的潜在危害性，以及事件单位自身应急响应的资源和能力等一系列因素。

①一级：完全紧急状态

事件范围大，难以控制，如超出了本区域的范围，使公司及其周围一定范围受到环境影响或者产生连锁反应；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离，或需要外部力量介入进行应急处置。

②二级：有限紧急状态

较大范围的事故，如限制在公司内或对公司周边只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事件，该事件对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。

③三级：潜在的紧急状态

某个事件或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外抽调其他人员。事件影响可限制在厂区内的小区域性范围，不立即对生命财产构成威胁。

在一级完全紧急状态下，公司必须在第一时间内向政府有关部门、上级管理部门或其他外部应急/救援力量报警，请求支援；并根据应急预案要求或上级管理部门的有关指示采取先期应急措施。

在二级有限的紧急状态下，需要调度专业应急队伍进行应急处置；在第一时间内向单位高层管理人员报告；必要时向公司周边请求救援。

在三级潜在的紧急状态下，可完全依靠单位自身应急能力处理。

本公司根据突发事件的影响范围和可控性，将响应级别分成如下三级，详见表6.1-1。

表6.1-1 应急响应分级一览表

| 响应分级 | 状态 | 事件影响范围 | 应急响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 完全紧急状态 | 事件范围大，难以控制，如超出企业区域的范围，使厂区及周围一定范围受到环境影响或者产生连锁反应；危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离，或需要外部力量介入进行应急处置。 | 必须在第一时间内向政府、上级管理部门或其他外部应急/救援力量报警，请求支援；并根据应急预案要求或上级管理部门的有关指示采取先期应急措施 |
| 二级 | 有限紧急状态 | 较大范围的事件，如限制在厂内或对厂周边只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事件，该事件对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。 | 需要调度专业应急队伍进行应急处置；在第一时间内向单位高层管理人员报告；必要时向厂周边请求救援 |
| 三级 | 潜在的紧急状态 | 某事件或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外抽调其他人员。事件影响可限制在某车间小区域性范围，不会立即对生命财产构成威胁。 | 可完全依靠单位自身应急能力处理 |

表6.1-2 突发环境事件预警及响应分级一览表

| 序号 | 环境风险 因素 | 触发事件 | 预警分级指标 | 预警 等级 | 响应 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 突发环境风险物质 | 泄漏 | 公司内小范围少量泄漏、渗漏 | Ⅳ（蓝色） | 三级 |
|  |  |  | 大量泄漏，未流出公司，且无流出厂区的趋势 | Ⅲ（黄色） | 三级 |
|  |  |  | 大量泄漏，少量流出公司，能够在小范围内得到控制 | Ⅱ（橙色） | 二级 |
|  |  |  | 发生泄漏，大量流出公司，影响地表水、土壤 | Ⅰ（红色） | 一级 |
| 2 | 突发环境风险物质 | 火灾 | 单独发生火灾 | II | 二级 |
|  |  |  | 火势范围扩大导致公司发生连锁火灾时 | Ⅰ | 一级 |
| 3 | 消防废水 | 泄漏 | 小范围少量泄漏、管道渗漏 | Ⅳ（蓝色） | 三级 |
|  |  |  | 构筑物泄漏，废水流入外环境 | Ⅰ（红色） | 一级 |
|  |  |  | 出水中污染物超标 | Ⅰ（红色） | 一级 |
| 4 | 废气处理装置 | 废气排放超标 | 废气排放超标 | Ⅰ | 一级 |

## 应急响应程序

当事件发生时，现场发现人员立即汇报厂值班人员。值班人员接到报警后，要问清事件地点，查明事件原因，确认事件性质，初步分析事态扩展，判断事件的环境影响范围、处理难度等，同时通知厂值班领导，并报告厂突发环境事件应急指挥部。厂应急指挥部接到报告，根据事件的大小和发展态势立即按突发环境事件应急预案组织本单位各应急小组奔赴事件现场实施应急处置工作。紧急情况下，值班人员有权按预案要求先处置后汇报。

发现

报告值班室

突发环境事件

突发环境事件应急指挥部根据事故的大小和发展态势，迅速启动相应的应急响应程序。

各应急小组进行现场处置

事件发展得以控制

值班室接到报告后，详细询问事件发生的地点，波及的范围及现场情况，并汇报突发环境事件应急指挥部。紧急情况下，值班室有权按预案要求先处置后汇报

应急结束

环保、安监、公安、消防等相关部门

事故升级

图6.2-1 应急响应程序

当班岗位人员一旦发现异常，应及时汇报当班值班人员和相关岗位操作人员，并及时查找事件原因，如果能及时处理好应及时处理，不能及时处理，应在确保人身安全的情况下尽量避免事件扩大，降低事件危害，等待抢险人员到现场抢险处置。

厂区人员接到信息后，应积极配合岗位人员进行处理，并把现场情况及时汇报上级领导。厂区应急指挥人员接到信息后，根据事件情况及时启动各级应急响应，通知现场应急抢险人员，如果需启动公司级预案，应及时通知应急指挥部人员，并积极与现场应急人员调度沟通，为应急工作及时提供各种服务，指挥部成立后，应积极配合指挥部做好各项应急处置工作。

## 与区域联动

公司设立区域环境应急领导小组，负责组织指挥环境应急工作。其主要职责如下：

1、做好事件报警、报告、通报情况和小区居民的安置工作；

2、负责灭火、治安、警戒、疏散人员和联络通讯工作的指挥；

3、负责抢救受伤、中毒人员和生活必需品的组织；

4、加强公共宣传，有重点的将环境污染事故安全教育、防护知识宣传等内容纳入宣教工作当中；

5、有效配合济宁高新区祥通工业园内的应急演习。

6、发生事件时应及时与济宁市高新技术开发区柳行街道、济宁市高新区管委会、济宁市高新区环保分局、济宁市高新区经发局、济宁市环境监测站联系。

济宁市高新技术开发区柳行街道：3236650

济宁市高新区管委会：0537-2363017

济宁市高新区环保分局：0537-3255759

济宁市高新区经发局：0537-2363121

济宁市环境监测站：0537-2317456

当发生环境污染事件发生后，济宁高新区祥通工业园、济宁市高新区环保分局等有关部门、单位要启动相关应急预案，采取措施控制事态发展，积极组织开展应急工作。当发生或确认即将发生较大以上环境污染事件时，厂区管理人员应全力配合周边企业、居民等迅速采取防范措施或按照规定程序、沿既定路线实施撤离等。

## 应急处置

突发环境事件发生后，公司根据应急指挥机构，履行先期处置的职责，负责对在突发环境事件发生初期组织和指挥。随着突发环境事件的发展，济宁市高新区管委会应当迅速和公司应急指挥机构一起建立应急指挥体系，负责对突发环境事件进行统一领导、统一指挥。

根据可能突发环境事件等风险源的性质、环境影响严重程度和影响范围，需确定以下内容：

（1）切断污染源的有效措施；

（2）制定防止发生次生环境污染事件的处置措施；

（3）明确可能受影响区域及区域环境状况；

（4）制定监测方案，开展环境应急监测；

（5）可能受环境影响区域人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法；

（6）临时安置场所；

（7）周边道路隔离或交通疏导方案。

### 突发环境风险物质泄漏的应急处置措施

（1）泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处置时，应注意以下几项：

- 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

- 邻苯二甲酸二辛脂、芳烃油发生泄漏时人体不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏；

- 应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

- 应从上风向接近现场，严禁盲目进入。

- 一旦发生物料泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料及冲洗废水沿明沟外流。泄漏的废物、废渣、容器交有资质单位处理。

（2）泄漏应急处理方案

油料泄漏处理措施

（1）油料采用罐装，储存于罐区，罐区地面均做防渗处理，设置消防沙及锯末。

（2）厂区设置事故应急池（800立方米），将泄漏的废液、冲洗废水等利用手提泵或其他途径转移至事故应急池内暂存，然后送污水处理厂处理。

（3）环境风险物质仓库及危废仓库地面均做防渗处理，仓库外设置消防沙，一旦发生上述物质泄漏，使用消防沙对泄漏物浸吸及围堵，能将事件控制在仓库小范围内。上述收集的废材料交由有资质单位处理。

### 火灾、爆炸的应急处置措施

（1）一旦发生油料易燃液体泄漏事件造成火灾、爆炸事件，应立即报警，并同时采取最快的灭火措施，以便抢救伤员、疏散人员等措施以将火灾事件的损失降到最低点。

（2）采取统一指挥、以快治快、排除险情、速战速决的灭火战术。

（3）初期少量火源应用厂区自备的灭火器灭火，使其窒息或减小火势。如果初期火灾不能扑灭，当应急人员到达后，事发单位人员要迅速疏散至安全位置，听候指挥。当班班长到应急人员所在的位置，说明现场情况，协助应急。

（4）对火灾、爆炸现场进行隔离，严格限制出入，切断火源。扑救人员应占领上风或侧风向，进行火灾扑救，火场疏散人员应针对性地采取自我防护措施。

（5）现场指挥者要注意火灾现场动态，对有可能发生爆炸等特别危险需紧急撤退时，应立即停止灭火，疏散灭火人员，按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退，以免因爆炸而引起人员和财产的损失扩大。

（6）火灾扑灭后，将固废交由有资质单位处理。

### 脉冲式除尘器失效的应急处置措施

（1）一旦发现除尘器设备故障，造成空气中颗粒物浓度超标，应立即关闭与处理设备连通的生产工序来控制污染源，并查找原因。

（2）据实际情况酌情上报上级及相关部门，明确下一步的处理措施。维修人员及时检修或更换除尘器滤芯，并佩戴防护服、防毒口罩、手套、废料收集袋等防护用品和工具。

（3）委托具有监测能力部门对周围空气及排气口废气排放浓度进行监测，监测达标后进行正常生产。

### 现场急救

发生物料泄漏、火灾时，现场人员应分头采取以下措施，按报送程序向有关部门领导报告；通知停止周围一切可能危及安全的动火、产生火花的作业，消除一切火源；通知附近无关人员迅速离开现场，严禁闲人进入毒区等。

进行现场急救的人员应遵守下列规定：

（1）参加抢救人员必须听从指挥，抢救时必须分组有序进行，不能慌乱。

（2）救护者应做好自身防护—穿防护服从上风向快速进入事件现场。进入事件现场后必须简单了解事件情况及引起伤害的物料，清点现场人数，严防遗漏。

（3）迅速将受污染人员从上风向转移到空气新鲜的安全的地方。转移过程应注意：

①移动受污染人员时应用双手托移，动作要轻，不可强拖硬拉。

②应用担架、木板、竹板抬送伤员。

③转移过程中应保持呼吸道通畅，去除领带、解开领扣和裤带、下颌抬高、头偏向一侧、清除口腔内的污物。

（4）救护人员在工作时，应注意检查个人防护器材的使用情况，如发现异常或感到身体不适时要迅速离开危险区。

（5）救护人员在医生到场后，应将受污染人员病情、急救情况向医生交接清楚，经领导同意后方可离开现场。

### 紧急撤离及转移

1、突发环境事故现场人员的撤离

当突发环境事件发生后，现场无关人员由疏散组人员引至首选上风向引致安全地带，不得在低洼处滞留。

公司紧急撤离时的采用统一信号，厂区有电时采用站区内的报警器、喇叭或广播为信号；若停电时采用手电筒（晚上）、哨子、手语、旗语为撤离信号，撤离人员跟随撤离信号及指挥快速有序地进行撤离。

2、周边周边企业及居民的疏散撤离

在发生重大突发环境事件时，可能对厂区内外人群的安全构成威胁时，必须在指挥部的统一指挥下，对与应急处置无关的人员进行紧急疏散。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同的事件，由指挥部做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到临近单位人员的安全时，指挥部应立即和有关部门联系，动员厂区其他人员引导危险区内人员迅速撤离到安全地带，同时应告知周围群众疏散方向（上风向疏散）、距离、携带的个人用品及防护用品。

## 应急监测

### 应急监测方案

公司不具备监测的能力，需要委托济宁市环境监测站或其他有资质的检测单位进行环境应急期间的环境监测。

（1）监测队伍

公司环境监测组负责联系监测单位。

济宁市环境监测站：0537-2317456

（2）监测项目

废气监测：颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢。

废水监测：COD、BOD、氨氮、PH、悬浮物、动植物油、总磷。

（3）监测频次

事件发生后尽快进行监测，事件发生1小时内每15分钟取样进行监测，事件后4小时、10小时、24小时各监测一次。较大、重大及特别重大突发环境事件发生后每小时监测一次。应急指挥部对监测频次作出具体要求时，监测频次应按应急指挥部要求执行。

（4）监测点位

废气监测：根据事件严重程度和泄漏量大小，分别在距离事件源10m、100m、200m、500m不等距设点，设在下风向，并在最近的居住区各设一个监测点。

（5）监测方法

应急监测方法：大气因子参考《空气中有害物质测定方法》(第二版)中相关标准执行；水因子参考《水和废水监测分析方法》(第四版)和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中推荐的方法。

表6.5-1  监测分析方法

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  |  |  |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01 mg/L |
| COD | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 | 5mg/L |
| BOD | 稀释与接种法 | HJ/T505-2009 | 0.5 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 4mg/L |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | GB/T16488-1996 | 0.1mg/L |
| 总磷 | 钼酸胺分光光度法 | GB/T11893-1989 | 0.01mg/L |
| 废气 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 |
| 颗粒物 | 重量法 | HJ 618-2011 | 0.010mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T11742-1989 | 0.001mg/L |

表6.5-2  环境应急监测方案一览表

| 企业 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 | 事件发生1h内每15min取样进行监测，事件后4h、10h、24h各监测一次 | 根据发生事件的装置确定具体的监测因子 |
|  | 厂界 |  |  |  |
|  | 距离较近的村庄 |  |  |  |
| 废水 | 泄漏口 | COD、BOD、氨氮、PH、悬浮物、动植物油、总磷 |  |  |

### 应急监测工作程序

突发环境事件发生后，应急指挥部向上级主管部门报告，同时联系应急监测部门，指挥部根据其影响程度制定应急监测方案。

济宁市环境监测站应急监测分队值班电话：

电话：0537-2164608

济宁市环保局高新技术产业开发区分局应急监测分队值班电话：

电话：0537-3255758   传真：0537-3255758

接到应急监测任务后，监测人员立即启动应急监测工作程序，召集人员，集结待命。

接到应急领导小组应急终止的指令后，由应急监测组组长根据现场情况安排正常的环境监测或跟踪监测。

应急监测队配合突发环境事件应急指挥部或有关部门评价所发生的环境污染事件。

## 应急终止

### 应急终止的条件

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 应急终止的程序

①现场指挥部确认终止时机，经应急指挥领导小组批准；

②现场指挥部向所属各专业应急队伍下达应急终止命令。

### 应急终止后的行动

①有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

②对应急事件进行记录、建立档案。并根据实践经验，组织有关类别环境事件专业部门对应急预案进行评估，并及时修订突发环境事件应急预案。

③参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 后期处置

## 现场清理

应急指挥部成立现场清理小组，由常务副总（姜广涛）任组长，成员为公司其他职工。共同制定清理方案，明确注意事项，防止在清理过程中发生二次环境事件。

## 生产设施恢复

应急指挥部成立设施恢复小组，由副总（杜允峰）任组长，成员为公司其他职工，共同制定设施恢复方案。

## 善后处理

应急指挥部成立善后处理小组，由常务副总（姜广涛）任组长，成员为公司其他人员，善后处理小组负责伤亡人员善后处理和污染理赔工作。

泄漏物转移至封闭的容器内，按危废处理；泄漏场地最后用水冲洗，冲洗水进入事故应急池，最终转移至封闭的塑料桶内，按危废处理，以防造成二次污染。

消防过程中产生的消防废水利用移动式铁皮箱收集，如果经检测符合污水处理厂进水水质，可排入污水处理厂进行处理；如果不符合污水处理厂进水水质要求，送有相关处理资质单位处理，避免因处理不当，产生二次污染的发生。

## 调查与评估

（1）应急指挥部指导有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（2）各应急小组负责编制总结报告，应急终止后上报。

（3）开展应急过程评价。由济宁市高新区管委会、环保分局环境应急指挥部组织有关专家、技术人员，会同高新区相关管理部门组织实施。

评估总结报告应包括以下主要内容：

- 环境事件等级

- 环境应急总任务及部分任务完成情况

- 是否符合保护公众、保护环境的总要求

- 采取的重要防护措施与方法是否得当

- 出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应

- 环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理

- 发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响

- 得出的其他结论

# 应急保障

## 应急队伍保障

成立厂区突发环境事件应急领导小组，由厂区负责人直接领导。下设各应急小组：污染源抢修组、人员疏散组、物资供应组、环境监测组、对外联络组、应急专家组。上述应急领导小组进入现场后受前方总指挥指挥。

## 财力保障

应急资金包括公司财务现金及全公司职工现场所有现金，有能力支付应急所需的资金，公司资金有保障。

## 应急物资储备保障

为保证应急工作及时有效，公司根据危险目标需要，将抢险抢修、个体防护、通讯联系等装备器材配置齐全到位。平时安排专人负责厂区所有装备、器材的使用管理，维护、保管、检查、送验管理工作，确保证始终处于完好备用状态。

## 通讯与信息保障

公司各个部门和生产岗位安装了移动公司电话，应急小组成员电话进行备案；并要求应急小组成员电话24小时开机。

## 其它保障

1、治理保障

公司保卫处有警戒线、喇叭等装备，负责应急事件时的治安管理。

2、技术保障

公司设备组负责专业人员专项事件时的事件处理。对事件处理过程中可能遇到的技术或设备等方面的问题需要帮助时，指挥部可联系行业专家咨询或同行业单位进行协助。

3、后勤保障

我公司建立完善应急体系，应急指挥部有权调动公司和协调社会各种力量投入到应急中去。如事件扩大，指挥部可请求当地政府协调应急力量确保应急后勤保障。

4、外部保障

（1）单位互助

与本公司邻近的单位在运输、人员、物资等方面能够给予帮助。同时也能够依据应急需要时，提供其他相应支持。

（2）请求政府协调应急力量

当事件趋于扩大需要外部力量支援时，由济宁市高新区管委会发布支援命令，调动相关部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门：

协助我厂进行警戒，封锁相关道路，防止无关人员进入事件现场和污染区。

②消防部门

发生火灾事件时，可在十分钟内到达现场进行灭火、救护。

③安监部门

发生事件时，到我厂指导应急工作及调查事件情况。

④环保部门

提供事件时的实时监测和污染区的处理工作。

⑤电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事件的消息和发布有关命令。

⑥医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

⑦其他部门

可以提供运输、救护物资的支持。

# 宣传、培训与演习

## 宣传教育

为全面提高应对突发环境事件能力，公司通过广播、彩页、宣传栏、公司培训等形式，对本公司职工及周边群众进行危险特性、基本防护、泄漏涉及范围、撤离方法等知识的传播。宣传内容包括：

- 厂内生产中存在的危险化学品的特性、健康危害、防护知识等

- 厂内可能发生危险化学品事件的知识、导致那些危害和污染在什么条件下，必须对周边人员进行转移疏散

- 人员转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项

- 对因事件而导致的污染和伤害的处理方法

（1）公司应定期对应急人员进行防火、防爆、防毒等措施进行培训、考核并建立档案；

（2）本预案应根据本公司的生产、改造的变化进行补充、调整和完善。

## 培训

公司突发环境事件应急队伍分三个层次开展培训。

1、班组级

班组级是及时发现处理突发环境事件、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事件及早发现、及时上报的关键，一般危险化学品事件在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事件急救处理培训非常重要。每季开展一次，培训内容：

  - 针对岗位可能发生的事件，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法

- 针对岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法

- 针对岗位可能发生的事件，如何采取有效措施控制事件和避免事件扩大化

- 针对可能发生的事件应急必须使用的防护装备，学会使用方法

- 针对可能发生的事件学习消防器材和各类设备的使用方法

掌握车间存在的危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法

2、部门级

以运行负责人为首、由其他职工组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等，对事件进行可靠控制。部门级是应急的指挥部与班组级之间的联系，同时也是事件得到及时可靠处理的关键。每年培训两次，培训内容：

    - 包括班组级培训所有内容

    - 掌握应急预案，发生事件时按照预案有条不紊地组织应急

    - 针对车间生产实际情况，熟悉如何有效控制事件，避免事件失控和扩大化

    - 针对可能需要启动公司级应急预案时，应采取的各类响应措施（如组织大规模人员疏散、撤离、警戒、隔离、向厂部报警等）

    - 如何启动部门级应急响应程序

    - 事件控制和有效洗消方法

3、公司级

各单位日常工作把应急中各自承担职责纳入工作考核内容，定期检查改进。每年进行一次。培训内容：

    - 学习班组级、车间级的所有内容

    - 熟悉厂级应急预案，事件单位如何进行报警，安全管理部如何接听事件警报

    - 如何启动厂级应急预案程序

    - 各单位依据应急的职责和分工开展工作

    - 组织应急物资的调运

    - 申请外部应急力量的报警方法，以及发布事件消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等

    - 事件现场的警戒和隔离，以及事件现场的洗消方法

## 演习

公司应急指挥领导小组定期组织针对突发环境事件危险目标可能发生的重大环境事件进行演习。

### 演习目的

验证预案的可行性，检验应急指挥中心的应急能力，专业队伍对可能发生的各种紧急情况的适应性及他们之间相互支援及协调程度，发现预案中存在的问题，为修正预案提供实际资料。

### 演习分类

应急演习一般分为室内演习和现场演习两种。

室内演习又称组织指挥协调演习，主要由指挥部的领导和指挥、通讯、生产调度等部门以及应急专业队负责人组成的指挥系统。按演习的目的和要求，以室内组织指挥的形式将各级应急力量组织起来，实施应急任务。

现场演习即事件模拟实地演习。根据消防要求进行义务急救队员与义务消防队员演习、抢险专业队伍的演习和综合演习三种。

（1）义务急救队员与义务消防队员演习。检验消防车出车速度、各队员对安全消防器材使用熟练程度、队员体力情况、队员间相互协调程度。

（2）专业抢险队伍的演习。检验抢险专业队伍的召集速度、对事件目标地的熟悉程度、基本事件处理掌握情况、器材设备使用配合熟练程度、队伍间相互协调程度。

（3）综合演习。对于具有火灾、爆炸、有毒有害危险化学品大量泄漏事件的综合演习，主要演习公司应急方案整体运作程序，各专业应急队伍的协调配合能力，报警程序、联系方式，防护器材调配使用，火灾的控制，泄漏区域防爆保护，泄漏点堵漏，中毒受伤人员的搜救和现场急救及送医就治，危险物质扩散区域有毒有害物质的分析判断和人员疏散、撤离及安全警戒区的设立，生产调度平衡等。

各专业队伍在演习时，遵照先易后难、先单队后联合进行演习，不断提高应急技能和指挥水平。

### 演习要求

演习的计划必须细致周密，在保证安全的前提下能够把各级应急力量和应该配备的器材组成统一的整体。使各专业队人员熟悉自己的职责和任务。

### 演习频次

危险目标发生泄漏、火灾应急处置模拟演练，系统停电、停水各岗位应急响应模拟演练，每年必须至少组织一次。

### 总结讲评

每次演习结束后应及时总结讲评演习，从中积累经验，发现预案中存在的问题，确定改进措施，不断完善预案。重点讲评的内容有：演习企业设计的合理性，演习的准确情况，指挥系统的一致性。预案有关程序内容的适应性，应急器材设备匹配程度，各专业队相互协调协助能力，应急人员技能等。

# 责任与奖惩

## 责任

突发环境事件处置工作实行领导负责制和责任追究制。在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按有关规定对有关责任人员视情节和危害后果给预行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

    - 不认真履行环境法律、法规，而引发环境事件的

    - 不按照规定制定本单位突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的

    - 不按规定报告突发环境事件真实情况的

    - 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在事件应急响应是临阵脱逃的

    - 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的

    - 阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的

    - 散布谣言，扰乱应急秩序的

    - 有其它对环境事件应急工作造成危害行为的

## 奖惩

公司每年针对应急预案演习、培训、预案完善和应急中做出贡献的部门和个人进行奖励，对事件责任者进行处罚。

（1）编制和预案管理中做出成绩的工段和个人实行年底奖励，个人评为优秀个人，工段评为预案编制和管理先进单位。对预案执行不好的个人和单位提出批评。

（2）对公司级演习和车间级演习进行总结评比，对做出贡献的单位和个人进行现金奖励，对演习准备和配合及实施不好的单位和个人进行现金处罚，根据评比情况给予适当的奖励及处罚。

（3）对应急预案培训实施单位年底进行评比，对培训工作做出贡献和成绩突出者进行现金奖励。对培训工作敷衍了事者给予批评。

（4）对应急工作中出色完成应急处置任务成绩显著的、抢排险事件或抢救人员有功的、使国家企业人身财产安全减少或免受损失的、对应急工作提出重大建议且实施效果较好的人员进行奖励。对不按规定执行预案的、拒绝履行应急任务的、不及时报告事件真实情况贻误应急工作的、不服从指挥临阵脱逃的、盗窃挪用应急物资的、散步谣言的、其他危及应急的进行处罚，违反刑法的按刑法处理。

# 附则

## 名词术语和定义

### 环境敏感区

环境敏感区，是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：（1）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；（2）基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；（3）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

### 环境保护目标

企业周边需要保护的环境敏感区。

### 危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

### 突发环境事件风险物质

《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）中附录B中《突发环境事件风险物质及临界量清单》之列的物质。

### 危险废物

危险废物指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

### 重大危险源

指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

### 危险化学品事故

指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

### 环境污染事件

环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

### 突发环境事件

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

### 突发环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）进行辨识，分为一般、较大、重大。

### 应急预案

针对危险源、危险目标可能发生的事故，预测可能发生事故的类别、危害程度，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

### 应急准备

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

### 应急响应

事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

### 应急救援

在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的应急措施或行动。

### 应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

# 预案管理

## 备案的实施

备案部门及备案时间：在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向高新区环境保护主管部门备案。

备案材料：突发环境事件应急预案备案表；环境应急预案及编制说明（签署发布文件、环境应急预案文本，编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）；环境风险评估报告；环境应急资源调查报告； 环境应急预案评审意见。

## 维护与更新

结合企业环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

2、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

3、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

4、重要应急资源发生重大变化的；

5、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

6、其他需要修订的情况。

企业环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。

环境应急预案个别内容进行调整、需要告知环境保护主管部门的，应当在发布之日起20个工作日内以文件形式告知原受理部门。

# 附件

13.1  邻苯二甲酸二辛脂、芳烃油、硫磺的理化性质、危险特性及应急防范措施

13.2  应急通讯录

13.3  应急物资储备清单

13.4  突发环境事件分级

13.5  突发环境事件信息快报表

13.6  突发环境事件预警信息发布申请格式

13.7  突发环境事件新闻发布内容框架

13.8  突发环境事件应急启动格式

13.9  突发环境事件应急响应终止申请格式

13.10 突发环境事件应急结束宣布格式

## 公司主要突发环境风险物质理化性质、危险性及应急防范措施表

表13-1邻苯二甲酸二辛酯理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

| 标识 | 分子量 | 390.55 |  | EINECS | 204-211-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 特 性 | CAS号 | 117-84-0 |  | 分子结构式 | 微黄油状液体，比重0.9861(20/20 ),熔点-40 ，沸点340 （常压），不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂 |  |
|  | 外观与形状 ：外观透明、无可见杂质的油状液体 |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标 |  | GB11406-89 |  | 色泽（APHA）≤ | 30 |
|  | 酯含量 % |  | 99.5 |  | 比重D30MD | 0.982-0.988 |
|  | 酸度（以苯二甲酸计）g/cm3 |  | 0.01 |  | 加热减量（125℃3小时）%≤ | 0.2 |
|  | 闪点（开杯法）oC≥ |  | 195 |  | 体积电阻系数0.0m≥ | 0.2 |
| 主要用途 | 主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等、DOP增塑的PVC可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。 |  |  |  |  |  |

表13-2 芳烃油理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

| 标识 | 中文名：芳烃油 |  |  |  | 类型：化学 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Aromatic oil |  |  |  | 分类：试剂 |  |
|  | 密度（15℃）/（g/cm3）：1.000~1.016 |  | 凝固点/℃＜：5 |  | 折射率：1.5700～1.5800 |  |
| 理化性质 | 粘度(99℃) | 2.4~2.7°F | 闪点(开杯) |  | 205℃ |  |
|  | 黏度密度指数 | 0.958~0.977 | 凝固点 | 20℃ | 加热减量(120℃，2h) ≤ | 0.7% |
|  | 苯胺点 < |  | 35℃ |  | 灰分 ≤ | 0.010% |
|  | 水分 ≤ | 0.1% | 总硫量/%＜ |  | 5.5 |  |
| 基本用途 | 芳烃油具有良好的橡胶相容性，耐高温、低挥发等特点，能显著改善橡胶的加工性能，可以增强橡胶产品的抗风化、氧化、磨擦、衰老程度，同时能帮助胶料中填充剂的混合和分散，被广泛应用于再生胶及多种橡胶制品等行业。 |  |  |  |  |  |
| 主要作用 | 芳香烃能增大胶料的粘合性，且能使硫化胶保持较高的强度，但对硫化胶的生热有一定影响，因此，理想的芳烃油应具有适宜的化学组成。 粘度、闪点、苯胺点是表征芳烃油组成和物理性质的主要质量指标。物理性质不同的芳烃油对硫化胶性能具有不同的影响。 粘度是衡量油和聚合物之间是否适应的一个大致标准，同时也用以反映油品的流动性。粘度既影响胶料的塑性又影响硫化胶的物理机械性能，使用低粘度芳烃油，能使硫化胶具有较低的硬度和低温弹性，但挥发损失大；使用高粘度的芳烃油能提高硫化胶的拉伸强度、拉断伸长率，降低定伸应力，但耐寒性和弹性降低。苯胺点高低可以大致反映油品的极性大小及油品的组成，苯胺点高，芳烃含量小，与橡胶相容性不好，反之，苯胺点越低表示芳烃含量越高，与橡胶相容性越好，加工工艺性能越好。闪点是芳烃油的不可缺少的重要指标，既关系挥发性的大小又是橡胶配炼，加工以及贮存时安全管理上的一个重要指标。 |  |  |  |  |  |

表13-3硫磺理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

| 标识 | 中文名：硫磺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：sulfur、Cosan 、Elosal |  |  |  |  |  |  | UN编号：41501 |  |  |
|  | 分子式：S |  | 分子量：32.06 |  |  |  |  | CAS号：7704-34-9 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味 |  |  |  | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |
|  | 熔点（℃） | 119 |  |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 2.0 |
|  | 沸点（℃） | 444.6 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 0.13kPa/183.8℃ |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 属低毒类。但其蒸汽及硫磺燃烧后发生的二氧化硫对人体有剧毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 氧化硫 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 危险特性 | 与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严惩的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 应急通讯录

济宁市环保局高新技术产业开发区分局应急办公室联络电话

| 单位 | 应急岗位 | 姓 名 | 平时岗位 | 办公电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应 急 办 公 室 | 主 任 | 董 杰 | 环保分局副局长 | 3255756 | 13791714173 |
|  | 副主任 | 李学良 | 环保分局污防科长 | 3255759 | 13655375615 |
|  | 成员 | 赵保国 |  |  | 13325187339 |
|  |  | 楚新华 |  |  | 15206720002 |
|  |  | 于永莲 |  |  | 13053712079 |
|  |  | 张瑞 |  |  | 13563700979 |

应急领导小组紧急联系电话一览表

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 厂内职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急总指挥 |  | 姜广涛 | 常务副总经理 | 13505371297 |
| 副总指挥 |  | 杜允峰 | 副总经理 | 13805378585 |
| 污染源抢修组 | 组长 | 孙步军 | 设备科科长 | 15953488830 |
|  | 组员 | 曹军 | 设备科副科长 | 13505375119 |
| 人员疏散组 | 组长 | 周长宽 | 生产部经理 | 13515377869 |
|  | 组员 | 王伟 | 生产部经理 | 15953498414 |
| 环境监测组 | 组长 | 常平 | 质检部副总经理 | 13792399065 |
|  | 组员 | 谢保华 | 质检部科员 | 13665479246 |
| 物资供应组 | 组长 | 刘冬梅 | 供应部经理 | 15953498418 |
|  | 组员 | 向中华 | 供应部科员 | 13583733758 |
| 对外联络组 | 组长 | 赵蓬佩 | 企管部副总经理 | 18266899575 |
|  | 组员 | 李勉祥 | 总经办 | 13695477177 |
| 应急专家组 | 组长 | 江建良 | 总工程师 | 15953498405 |
|  | 组员 | 张景杰 | 经理 | 15953498417 |

厂外应急部门通讯录

上报部门：

| 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 济宁市环境监测站 | 0537-2317456 |
| 2 | 济宁市高新区环保分局 | 0537-3255759 |
| 3 | 济宁市高新区管委会值班室 | 0537-2363017 |
| 4 | 济宁市高新区经发局 | 0537-2363121 |

联系沟通部门：

| 联系沟通部门 |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 济宁市高新区消防大队 |  | 0537-2568873 0537-2568875 |
| 火警电话 |  | 119 |
| 急救中心 |  | 120 |
| 公安指挥中心 |  | 110 |
| 济宁市第一人民医院急救中心 |  | 0537-2257120 0537-2253107 |
| 济宁市第二人民医院急救中心 |  | 0537-2653120 0537-2313642 |
| 济宁医学院附属医院急救中心 |  | 0537-2903116 0537-2903636 |
| 济宁市高新区污水处理厂 |  | 0537-2081675 |
| 济宁市高新技术开发区柳行街道 |  | 3236650 |
| 周边企业及村庄应急部门 | 南营村 | 13012632988 |
|  | 东杨庄村 | 13355115599 |
|  | 山东祥通橡塑集团有限公司 | 15998736594（24小时值班电话） |
|  | 润华汽车城 | 0537-2987777 |
|  | 长波路桥公司 | 0537-5663686 |

## 应急物资储备清单

应急物资储备清单

| 名称 | 贮存地点 | 数量（个/套） | 用途 | 保管人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓箱 | 输送带车间 | 66 | 灭火 | 周长宽13515377869 |
| 消防带 |  | 66 |  |  |
| 消防枪 |  | 66 |  |  |
| 灭火器 |  | 114 |  |  |
| 灭火箱 |  | 57 |  |  |
| 消火栓箱 | 炼胶车间 | 13 | 灭火 | 周长宽13515377869 |
| 消防带 |  | 13 |  |  |
| 消防枪 |  | 13 |  |  |
| 灭火器 |  | 18 |  |  |
| 灭火箱 |  | 9 |  |  |
| 消火栓箱 | PVC车间 | 44 | 灭火 | 张海建15853798096 |
| 消防带 |  | 44 |  |  |
| 消防枪 |  | 44 |  |  |
| 灭火器 |  | 62 |  |  |
| 灭火箱 |  | 31 |  |  |
| 消火栓箱 | 带芯车间 | 32 | 灭火 | 李巧真15965731292 |
| 消防带 |  | 32 |  |  |
| 消防枪 |  | 32 |  |  |
| 灭火器 |  | 52 |  |  |
| 消火栓箱 | 实验室、办公楼、公寓 | 42 | 灭火 | 孟祥丽18266899557 |
| 消防带 |  | 42 |  |  |
| 消防枪 |  | 42 |  |  |
| 灭火器 |  | 50 |  |  |
| 灭火箱 |  | 18 |  |  |
| 消防水池 | 动力车间外 | 1 | 灭火 | 孙步军15953488830 |
| 室外消防栓 | 厂区通道 | 13 | 灭火 | 孙步军15953488830 |
| 干沙箱、锯末箱 | 生产车间 | 8 | 灭火、隔离 | 周长宽13515377869 |
| 急救箱 | 管理部 | 4 | 急救 | 周长宽13515377869 |
| 过滤式防毒面具 | 应急室 | 10 | 安全防护 | 周长宽13515377869 |
| 应急堵漏工具 | 设备科 | 2 | 堵漏 | 孙步军15953488830 |

## 突发环境事件分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

Ⅰ级：特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）油料（邻苯二甲酸二辛脂、芳烃油）等储罐大量泄漏，导致挥发物质影响到外界人群；

（2）环境风险物质及危险废物运输过程中外泄、流失，影响地表水、土壤；

（3）废气超标排放。

Ⅱ级：重大突发环境事件

环境风险物质大量泄漏，有少量流出厂区，但能够在小范围内得到控制；

Ⅲ级：较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）环境风险物质及危险废物渗滤液泄漏但无流出厂外；

（2）生产装置区废水废液突发事件及泄漏但无流出厂外。

Ⅳ级：一般突发环境事件

除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。

（1）环境风险物质及危险废物小范围少量泄漏、渗漏；

（2）废水小范围泄漏及管道渗漏。

对初步认定为一般（IV级）或者较大（III级）突发环境事件的，单班人员应在自己能力范围内控制事件的发展态势，得到控制或妥善解决后，报公司应急指挥部备案。

对初步认定为重大（II级）或者特别重大（I级）突发环境事件的，公司应急指挥部应在第一时间内向济宁市高新区环保分局报告。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

## 突发环境事件信息快报表

| 突发环境事件信息快报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件基本情况 |  | 发生时间 |  |  |  | 责任单位 |  |  |
|  |  | 发生地点 |  |  |  | 事件起因 |  |  |
|  |  | 接报时间 |  |  |  | 主要污染物 及数量 |  |  |
|  |  | 接报途径 |  |  |  | 已造成后果 |  |  |
|  |  | 举报人姓名及电话 |  |  |  |  |  |  |
| 周边敏感点情况 |  | 名 称 |  |  |  | 受影响或可能受影响情况 |  |  |
|  |  | 方 位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事发点距离 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规 模 |  |  |  |  |  |  |
| 初步研判等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测情况 （含监测点位图） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场处置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发展趋势及可能影响的流域/区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位 |  |  |  |  | 填报人及联系电话 |  |  |  |
| 报告时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 领导签字： |  |  |
| 突发环境事件信息快报表（续表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟采取的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步工作建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （可能受到突发环境事件影响的环境敏感点分布示意图） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位 |  |  |  | 填报人及联系电话 |  |  |  |  |
| 报告时间： 年 月 日 时 分 领导签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 突发环境事件预警信息发布申请格式

关于山东祥通橡塑集团有限公司 突发环境事件预警信息发布的申请 高新区管委会： 据_____报告，我公司发生突发环境事件，到目前为止，该事件已对_____（范围、敏感点）产生明显影响，其中_____污染物超标_____倍（及预计对环境的主要影响）。 根据《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》，经领导小组（办公室）研究，建议立即发布_____级_____色预警，要求在_____区域实施应急响应。 山东祥通橡塑集团有限公司 领导小组 年 月 日 时

## 突发环境事件媒体信息发布格式

| Ⅳ级蓝色预警 | 根据突发环境事件的严重程度，山东祥通橡塑集团有限公司决定自____时开始启动Ⅳ级预警。该突发环境事件可以被山东祥通橡塑集团有限公司内部应急措施控制，可能对该单位产生明显不利影响，对周边的外部环境影响不大。不会对周边生命和财产构成明显威胁。 |
| --- | --- |
| Ⅲ级黄色预警 | 根据突发环境事件的严重程度，山东祥通橡塑集团有限公司决定自____时开始启动Ⅲ级预警。该突发环境事件不仅对山东祥通橡塑集团有限公司产生较大影响，也会对相邻的生产单元产生明显影响，需要对相邻单位的人员进行撤离，并会对周边环境产生一定的影响，可能对周边生命和财产构成一定威胁。 |
| Ⅱ级橙色预警 | 根据突发环境事件的严重程度，山东祥通橡塑集团有限公司决定自____时开始启动Ⅱ级预警。该突发环境事件范围较广，对山东祥通橡塑集团有限公司周边区域环境产生一定的影响，可能对周边生命和财产构成明显威胁，需要对临近居民区的人员进行撤离，并会对厂区周边环境产生不利影响。 |
| Ⅰ级红色预警 | 根据突发环境事件的严重程度，山东祥通橡塑集团有限公司决定自____时开始启动Ⅰ级预警。该突发环境事件范围很大，一时难以控制，其影响超出了山东祥通橡塑集团有限公司的范围，并会产生连锁反应，对周边环境产生深远影响，对生命和财产构成极端威胁，需要将厂区周边大范围区域人员进行紧急撤离。 |

## 突发环境事件应急启动格式

关于启动《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》的通告 XX年XX月XX日XX时许，位于济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区祥通工业园内山东祥通橡塑集团有限公司的厂区发生突发环境事件。到目前为止，该事件造成环境空气中XX、XX、XX浓度超标，周边受影响的居民妥善安置（及预计对环境的主要影响）。 XX年XX月XX日XX时许，山东祥通橡塑集团有限公司发生突发环境事件，……（简要介绍事件发生的经过、已经采取的措施及预计进一步采取的措施）。 经山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急指挥部同意，启动《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》，成立山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急指挥部统一指挥和协调厂区突发环境事件的应急处置工作。 山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急指挥部总指挥由XXX担任，副指挥由XXX担任，联系方式XXXXXXX，指挥部办公室设在山东祥通橡塑集团有限公司。 山东祥通橡塑集团有限公司 应急领导小组 年 月 日 时

## 突发环境事件应急响应终止申请格式

关于宣布山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件 应急响应终止的申请 高新区管委会： 据_____的报告，我公司发生的_____突发环境事件，经应急指挥部全力组织应急抢险，现事态已得到全面控制。 经领导小组研究，建议终止应急响应，申请高新区管委会发布应急终止指令。 山东祥通橡塑集团有限公司 应急领导小组 年 月 日 时

## 突发环境事件应急结束宣布格式

关于山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件 应急结束的通知 经过______________和____________________部门的团结奋战，____年____月____日发生在济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区祥通工业园内山东祥通橡塑集团有限公司厂区的____事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场应急指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。 （签字） 年 月 日

# 危险废物突发事件专项应急预案

本公司设置危险废物暂存库一座，位于企业厂区的南侧，主要暂存生产过程中产生的废矿物油、废包装桶、废抹布、废手套等危险废物。

## 编制目的

为规范企业危险废物的应急管理机制，最大限度地降低因火灾、爆炸或其它意外的突发事件导致的危险废物或危险废物成份泄漏到空气、土壤或水体中而产生对本企业员工健康和周围环境的危害。

## 适用范围

本专项预案适用于企业在危险废物收集、贮存、转运、处置过程中发生的突发环境事件的防范和应对工作。

## 企业危险源（危险废物）分析

### 企业主要危险废物

企业的暂存的危险废物具体见表14.3-1。

表14.3-1 危险废物一览表

| 分类 | 名称 | 废物类别 | 废物代码 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废矿物油 | HW08 | 900-202-08 | 委托济南天章润滑油脂厂处理 |
|  | 废抹布、废手套 | HW49 | 900-041-49 | 委托资质单位处理 |
|  | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 委托资质单位处理 |

### 危险废物事故类型

厂区内产生或储存的危险废物可能引发如下事件：

（1）泄漏事件

主要污染物：废矿物油、废包装桶、废抹布、废手套

主要原因：

①存容器损坏，发生泄漏；

②在运输的过程中可以导致泄漏；

③由于操作失误导致危险废物的跑冒；

④由于火灾、爆炸等引起的危险废物的泄漏。

影响范围：

①对储存场地的污染；

②在运输过程中对厂区道路污染。

可能后果：可能会导致厂区内外土壤污染或者水体污染及挥发物质污染环境及中毒。

（2）火灾事件

由于危险废物中的废矿物油、废抹布、废手套等为可燃物，如在此区域有明火，会产生火灾。

可能后果：火灾过程产生消防废水，会导致厂区内外土壤污染或者水体污染。厂区危险废物种类和危害具体见表14.3-2。

表14.3-2  危险废物种类和危害

| 主要危险源 | 主要危险源分布点 | 事件类型 |
| --- | --- | --- |
| 废包装桶 | 危险废物仓库及生产工序 | 污染环境 |
| 废矿物油 |  | 火灾、污染环境 |
| 废抹布 |  | 火灾、污染环境 |
| 废手套 |  | 火灾、污染环境 |

## 应急组织体系及职责

应急指挥机构、职责和分工见突发环境事件应急预案第4章节。

## 预防与预警

### 预防措施

1、危险废物监控

环安部负责对危险废物的处理工作，负责在日常安全督查中重点作如下关于危险废物的检查：

①危险废物采用铁桶储存。

②接触危险废物时应带手套，接触挥发性气体的物质应戴口罩。

③危险废物入库时应分类整齐堆放，堆放地面进行地面硬化等防渗漏处理。

④定期巡回检查，并做好检查记录。

2、危险废物的管理措施

公司设置的危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）的要求进行防渗处理。

公司产生的危险废物有专用的危险废物仓库贮存，有防渗漏、防流失和防火措施，并编制危废管理制度。

具体措施为：

（1）在危废暂存库内危废采用铁桶贮存，储存区周围设置围堰，地面做防渗处理；

（2）各类危废分类整齐存放且进行封口，预防了危废的流失和扬散；

（3）危险废物入库时均帖上标签；

（4）仓库内设排气风扇，保证空气流通；

（5）仓库门口和内部设有灭火器材，门口设有门槛。防止危废流入外环境。

公司每年与有处理危废资质单位签订合同，对危险废物进行不定期处理。

### 预警

事件预警具体见《突发环境事件应急预案》第5章节。

## 应急响应

应急响应具体见《突发环境事件应急预案》第6章节。

## 应急处理

### 危废泄漏事故应急处理措施

1、危废分类堆放，中间保持一定的距离。

2、危废泄漏后，使用消防沙对泄漏物浸吸及围堵，能将事件控制在仓库小范围内，以免进入外环境。

### 危废火灾事故处理措施

1、一旦发生火灾事件，应立即报警，并同时切断电源、火源、抢救伤员、疏散人员等措施以将火灾事件的损失降到最低点。

2、采取先控制后消灭，针对火势发展蔓延情况，积极采取统一指挥、以快治快、堵截火势、防止蔓延、排除险情、分割包围、速战速决的灭火战术。

3、在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器，一般使用干粉灭火器来控制火灾。

4、采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量。

## 其他

应急物资与装备保障、附则、附件等具体见《突发环境事件应急预案》。

山东祥通橡塑集团有限公司

突发环境事件应急预案编制说明

山东祥通橡塑集团有限公司为保证公司、社会及职工生命财产安全，确保环境安全，在事故发生时，能迅速做出响应，并能在事故发生后迅速有效控制、处理，最大限度地减少对人身伤害的程度、降低可能造成的经济损失，减少或杜绝因突发紧急情况可能造成的环境污染，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，山东祥通橡塑集团有限公司结合厂区实际情况制订本应急预案。

山东祥通橡塑集团有限公司相关工作人员成立了环境应急预案编制组，明确了工作任务、编制计划和编制经费。编制组通过对公司现状进行分析、调查，对有关法律法规进行研究，对公司周围环境进行实地踏勘，征询周围企业及敏感目标意见，开展环境风险评估和应急资源调查，最后，对搜集的材料进行汇总、加工，编制完成了《山东祥通橡塑集团有限公司突发环境事件应急预案》。

本应急预案重点针对行业特点，结合企业实际，识别了环境风险源，预测了不利条件下典型突发环境事件对周围地表水体、村庄等外环境敏感点影响程度和范围，完善了应急专家库及各应急小组的职责制订了针对性的应急预防、预警和应急响应措施，对于企业处置突发环境事件具有指导意义。

本应急预案征求了公司周围敏感目标代表的意见，他们均对公司的管理现状表示满意，对公司本应急预案的编制表示满意。公司内部及周边企业、敏感目标征求意见情况附后。

山东祥通橡塑集团有限公司

环境风险评估报告

一、突发环境风险物质识别及临界量判定

公司在生产、贮存过程中涉及到的主要突发环境风险物质为油料（邻苯二甲酸二辛脂、芳烃油）、硫磺等。根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），本公司生产及储存过程中所涉及的物质均不在附录B中《突发环境事件风险物质及临界量清单》之列，故本公司突发环境事件风险等级为一般。

二、风险等级划分

根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行），公司突发环境事件风险等级划分可根据公司周边环境风险受体的3种类型，按照化学物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M）矩阵，确定企业环境风险等级。

1、环境风险物质数量与临界量比值（Q）

Q值为环境风险物质与其临界量的比值，当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级；Q≥1时将Q值划分为： 1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

根据突发环境事件风险物质识别情况，本项目无突发环境事件风险物质，处于Q＜1范围，为一般环境分险等级。

2、公司突发环境事件风险级别确定

本公司环境风险等级为一般环境风险。

综上所述，本公司环境风险等级为一般环境风险。

山东祥通橡塑集团有限公司

环境应急资源调查报告

山东祥通橡塑集团有限公司环境应急资源调查报告包括企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况以及可请求援助或协议援助的应急资源状况等，见下表。

应急物资储备清单

| 名称 | 贮存地点 | 数量（个/套） | 用途 | 保管人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓箱 | 输送带车间 | 66 | 灭火 | 周长宽13515377869 |
| 消防带 |  | 66 |  |  |
| 消防枪 |  | 66 |  |  |
| 灭火器 |  | 114 |  |  |
| 灭火箱 |  | 57 |  |  |
| 消火栓箱 | 炼胶车间 | 13 | 灭火 | 周长宽13515377869 |
| 消防带 |  | 13 |  |  |
| 消防枪 |  | 13 |  |  |
| 灭火器 |  | 18 |  |  |
| 灭火箱 |  | 9 |  |  |
| 消火栓箱 | PVC车间 | 44 | 灭火 | 张海建15853798096 |
| 消防带 |  | 44 |  |  |
| 消防枪 |  | 44 |  |  |
| 灭火器 |  | 62 |  |  |
| 灭火箱 |  | 31 |  |  |
| 消火栓箱 | 带芯车间 | 32 | 灭火 | 李巧真15965731292 |
| 消防带 |  | 32 |  |  |
| 消防枪 |  | 32 |  |  |
| 灭火器 |  | 52 |  |  |
| 消火栓箱 | 实验室、办公楼、公寓 | 42 | 灭火 | 孟祥丽18266899557 |
| 消防带 |  | 42 |  |  |
| 消防枪 |  | 42 |  |  |
| 灭火器 |  | 50 |  |  |
| 灭火箱 |  | 18 |  |  |
| 消防水池 | 动力车间外 | 1 | 灭火 | 孙步军15953488830 |
| 室外消防栓 | 厂区通道 | 13 | 灭火 | 孙步军15953488830 |
| 干沙箱、锯末箱 | 生产车间 | 8 | 灭火、隔离 | 周长宽13515377869 |
| 急救箱 | 管理部 | 4 | 急救 | 周长宽13515377869 |
| 过滤式防毒面具 | 应急室 | 10 | 安全防护 | 周长宽13515377869 |
| 应急堵漏工具 | 设备科 | 2 | 堵漏 | 孙步军15953488830 |

应急领导小组联系方式一览表

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 厂内职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急总指挥 |  | 姜广涛 | 常务副总经理 | 13505371297 |
| 副总指挥 |  | 杜允峰 | 副总经理 | 13805378585 |
| 污染源抢修组 | 组长 | 孙步军 | 设备科科长 | 15953488830 |
|  | 组员 | 曹军 | 设备科副科长 | 13505375119 |
| 人员疏散组 | 组长 | 周长宽 | 生产部经理 | 13515377869 |
|  | 组员 | 王伟 | 生产部经理 | 15953498414 |
| 环境监测组 | 组长 | 常平 | 质检部副总经理 | 13792399065 |
|  | 组员 | 谢保华 | 质检部科员 | 13665479246 |
| 物资供应组 | 组长 | 刘冬梅 | 供应部经理 | 15953498418 |
|  | 组员 | 向中华 | 供应部科员 | 13583733758 |
| 对外联络组 | 组长 | 赵蓬佩 | 企管部副总经理 | 18266899575 |
|  | 组员 | 李勉祥 | 总经办 | 13695477177 |
| 应急专家组 | 组长 | 江建良 | 总工程师 | 15953498405 |
|  | 组员 | 张景杰 | 经理 | 15953498417 |